中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 湖南衡润科技有限公司 |

二〇二二年一月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位：中国石化集团资产经营管理 有限公司巴陵石化分公司（盖章） | 编制单位：湖南衡润科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：湖南省岳阳市云溪区岳化三工区 | 地址：湖南省岳阳市城陵矶临港新区长湖路 |

目  录

1.项目概况	1

2.验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3.项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布局	5

3.2建设内容	6

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4水源及水平衡	11

3.5生产工艺	13

3.6项目变动情况	15

4.环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.2其他环境保护设施	21

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	23

5.环评结论及批复要求	26

5.1环境影响报告书主要结论与建议	26

5.2审批部门审批决定	26

6.验收执行标准	30

6.1废水验收监测执行标准	30

6.2废气验收监测执行标准	30

6.3噪声验收监测执行标准	31

6.4固体废物	31

6.5工程污染物排放总量控制	32

7.验收监测内容	33

7.1环境保护设施调试运行效果	33

8.质量保证和质量控制	37

8.1监测分析方法和仪器	37

8.2人员能力	38

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

9.验收监测结果	39

9.1生产工况	39

9.2环保设施调试运行结果	39

10.验收监测结论	46

10.1环保设施调试运行效果	46

10.2工程建设对环境的影响	47

10.3后续整改措施	47

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  监测布点图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目区域位置示意图

附图5  废气采样现场图

附件

附件1  委托书

附件2  项目环境批复文件

附件3  营业执照

附件4  排污许可证

附件5  应急预案备案表

附件6  检测报告

附件7  企业自查报告

附件8  其他需要说明的事项

附表

# 1.项目概况

巴陵石化隶属于中国石油化工集团公司，企业现设14个职能处室、6个直属机构，下辖橡胶部、树脂部、己内酰胺部、煤化工部等8个直属单位，是国内最大的锂系聚合物、环氧树脂、己内酰胺和商品环己酮生产企业。

巴陵石化树脂部是国内最大环氧树脂产、销、研基地之一，也是国内唯一集烧碱、有机氯和环氧树脂产品成龙配套的大型化工企业，运营至今已有50年历史。

在近4年以来，我国双酚A环氧树脂年度进口量约20～25万吨左右，出口量约6～8万吨左右，由于高品质的双酚 A 环氧树脂生产工艺较国外发达国家仍有一定差距，在国内基础树脂产能过剩的同时，高端及特种树脂仍依赖进口，由于国外市场供需相对稳定，预计未来4年中国双酚A环氧树脂进口量减少有限，出口量也整体稳定。

近10年以来，我国双酚 A 环氧树脂产能增速由快变慢，特别是近4年以来，大部分技术含量低的企业开工率逐渐下降至五至七成上下。在当前国家环保政策及地方对行业的调整情况来看，预计2018～2021年，中国双酚A环氧树脂产能增速仍处于较低水平，同时国内双酚A液体树脂生产企业也在优化自身工艺，提升产品品质，消除生产瓶颈。

为提高液体环氧树脂的装置利用率，对现有装置进行挖潜改造，使装置产能能够达到5万吨/a，同时，使得三废减少，达到环保减排的目的。另外，本项目对液体树脂二单元的废水收集进行改造，新建2个100m³的废水罐，用于收集液体树脂二单元的废水，现液体树脂二单元的废水池废弃不再使用。

2021年3月，巴陵石化公司树脂部委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制完成了《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书》，2021年5月7日岳阳市生态环境局以“岳

环评〔2021〕29号”文予以批复。2021年6月项目开工进行建设，2021年10月项目基本建成。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求和规定，我公司自投运至今环保设施的运行状况基本正常，项目已具备竣工环保验收的条件，在此基础上委托湖南衡润科技有限公司（以下简称衡润科技）负责编制本项目竣工环境保护验收监测报告。衡润科技在收集本项目建设工程及环评相关资料后，对项目主体工程及配套工程设施进行了现场检查后制定了验收监测方案，并于2021年12月13-14月对我公司主要污染源实际排污状况进行了现场监测，根据现场勘查情况和验收监测在此基础上我公司编制了本项目验收监测报告。

验收项目基本情况见表1.1-1：

表1.1-1     工程基本建设情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目 |
| 2 | 建设单位 | 中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司 |
| 3 | 项目性质 | 改扩建 |
| 4 | 行业类别及代码 | C2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 5 | 建设地点 | 岳阳市云溪区中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司树脂部厂区内，中心地理坐标为东经113.1751582、北纬29.2840843 |
| 6 | 环评情况 | 2020年9月，巴陵石化公司树脂部委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制完成了《中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书》。 2021年5月7日岳阳市生态环境局以“岳环评〔2021〕29号”文予以批复。 |
| 7 | 建设情况 | 2021年6月项目开工进行建设，2021年10月项目基本建成。 |
| 8 | 申领排污许可证情况 | 已办理排污许可证，编号：91430603MA4R4PT70H001P |
| 9 | 验收监测方案 | 2021年10月编制了验收监测方案 |
| 10 | 现场验收监测时间 | 2021年12月13日至11月14日 |
| 11 | 工程投资情况 | 项目总投资2931万元，其中环保投资163.82万元，占总投资的5.59%。 |
| 12 | 工程纳污水体 | 长江 |
| 13 | 验收范围 | 3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目全部内容 |

# 2.验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

（8）《湖南省大气污染防治条例》湖南省人大常委会，2020年6月1日起施行。

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修订施行）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月22日；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月15日；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅环办[2015]113号）；

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书》，湖南志远环境咨询服务有限公司，2021年3月；

（2）《关于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书的批复》，岳阳市环境保护局（岳环评〔2021〕29号），2021年5月7日；

## 2.4其他相关文件

（1）《中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司树脂部离子膜烧碱装置优化升级改造项目竣工环境保护验收监测方案》湖南衡润科技有限公司，2021年11月；

（2）中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司提供的相关资料。

# 3.项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布局

### 3.1.1地理位置

中国石化集团资产经营管理公司巴陵分公司位于岳阳市云溪区，自然地貌为丘陵地区，占地面积近27km2，生产区占地6.5km2，距岳阳市区约30公里。

本次改扩建项目位于位于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司树脂部厂区内，中心地理坐标为东经113.1751582、北纬29.2840843。

图3.1-1     本项目相关装置区域位置示意图

### 3.1.2平面布局

树脂部危废暂存库布置在巴陵石化分公司树脂部厂区内，具体位置位于树脂部厂区西北角，新建特种树脂装置西北侧，原特种树脂项目临时办公位置。升级改造一座267㎡（长25x10m宽）的焚烧炉原料暂存库（即树脂部危废暂存库），临时储存的树脂废聚物火灾危险性为丙类，危废暂存库提高火灾安全等级，火灾危险性按乙类进行设计。暂存库新建进出库房的运输道路、尽头式消防车道及污水收集系统等构筑物设施，并配套消防设施等。

7

图3.1-2     项目平面布置图

## 3.2建设内容

### 3.2.1实际建设情况

根据现场实地调查，项目实际建设情况与环评及批复对比情况见表3.2-1。

表3.2-1     项目实际建设情况与环评及批复对比情况

| 类别 | 工程 | 环评及批复要求 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 液体环氧树脂装置 | 包括投料工序、反应工序、环氧氯丙烷回收工序、精制工序、溶剂回收工序、成品工序。规模：5万吨/a | 生产工序建设有投料工序、反应工序、环氧氯丙烷回收工序、精制工序、溶剂回收工序、成品工序。规模：5万吨/a | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 配电室 | 已建配电站 | 利用已建配电站 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 自来水管网 | 利用现有自来水管网 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 各装置区排水系统按清污分流、雨污分流原则建设管网。 | 利用原建设雨污管网实现雨污分流 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 已建配电站 | 利用已建配电站进行供电 | 与环评一致 |
|  | 循环冷却水系统 | 已建循环水站 | 利用已建循环水站 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 蒸汽由热电部供给 | 由热电部供给蒸气 | 与环评一致 |
|  | 氮气 | 氮气管网 | 利用现有氮气管网 | 与环评一致 |
| 储运 工程 | 产品运输 | 管道运输 | 通过管道运输 | 与环评一致 |
|  | 装置管线 | 新增本项目改造所需的配套设施输送管线 | 改造原有管线，配套设施输送管线 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废气处理 | ECH回收真空排气经冷冻水冷却后进TO炉焚烧处理 | ECH回收真空排气经冷冻水冷却后进TO炉焚烧处理 | 与环评一致 |
|  |  | 甲苯回收真空排气、精制废气分别由冷冻水冷却后送橡胶部火炬焚烧 | 甲苯回收真空排气、精制废气分别由冷冻水冷却后送橡胶部火炬焚烧 | 与环评一致 |
|  |  | 溶解釜废气-酚尘采用布袋除尘器进行处理，酚尘收集后回收使用，处理后的废气于楼顶排放 | 溶解釜废气-酚尘采用布袋除尘器进行处理，酚尘收集后回收使用，处理后的废气于楼顶排放 | 与环评一致 |
|  |  | TO炉焚烧处理产生的废气依托现有废气处理装置进行处理 | TO炉焚烧处理产生的废气依托现有废气处理装置进行处理 | 与环评一致 |
|  | 废水处理 | 含ECH废水经汽提回收ECH后回用至精制釜 | 含ECH废水经汽提回收ECH后回用至精制釜 | 与环评一致 |
|  |  | 含盐废水经装置预处理后排至公司生化污水场 | 含盐废水经装置预处理后排至公司生化污水场 | 与环评一致 |
|  |  | 在树脂部厂区建有初期雨水切换装置，生产工艺装置区初期雨水池建设容积为312m³ | 在树脂部厂区建有初期雨水切换装置，生产工艺装置区初期雨水池建设容积为312m³ | 与环评一致 |
|  | 噪声处理 | 隔声、减震等 | 各设备安装有隔声、减震 | 与环评一致 |
|  | 固体废物 | 废聚物暂存于危废暂存库，送焚烧炉焚烧或有资质单位进行处理 | 废聚物暂存于危废暂存库，部分送焚烧炉焚烧，部分交资质单位回收 | 与环评一致 |
|  |  | 回收的溶剂、粉尘回用于工艺 | 回收的溶剂、粉尘回用于工艺 | 与环评一致 |
|  |  | 焚烧炉烟尘、残渣按危废要求处置 危废代码：HW18 772-003-18 | 焚烧炉烟尘、残渣按危废要求处置 交资质单位处置 | 与环评一致 |
|  |  | 对现有危废暂存库进行升级改造 | 对危废暂存库进行了升级改造 | 与环评一致 |
|  | 风险 | 贮罐区约1米高的围堰，建有2个2000m³的废水储罐 | 建设围堰，新增2个废水储罐 | 与环评一致 |
| 依托工程 | 罐区 | 依托现有，本项目所需罐区已在《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司15万t/a环氧树脂(一期工程)项目》（湘环评【2009】117号）中建成并验收完毕。15万t/a环氧树脂包括5万t/aLEP基础环氧树脂。 | 依托现有已在《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司15万t/a环氧树脂(一期工程)项目》（湘环评【2009】117号）中建成并验收完毕的本项目所有罐区 | 与环评一致 |

根据上表分析内容可以看出，项目在实际建设过程中与环评内容一致。未发生重大变更内容。

项目环氧树脂生产装置设计产能为主产品5万t/a液体环氧树脂，产品方案见表3.2-2。

表3.2-2     项目产品方案表

| 产品名称 |  | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 液体环氧树脂 | 5万t/a | 管道运输 |

### 3.2.2投资情况

项目实际建设总投资约为2931万元，其中投入环境保护措施的费用为163.82万元，环保投入占总投资的5.59%。

### 3.2.3主要生产设备

项目实际所采用生产设备与环评拟选设备对照，具体生产设备情况见下表。

表3.2-3     主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 |  | 环评台数 | 实际台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预反应釜2 | φ3700X3700 | V=50m³ | 1 | 1 | 利旧改造，与环评一致 |
| 2 | 脱水釜 | φ4200X5000 | V=69m³ | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 3 | 第三蒸发器 | φ650X15000 | V=2.8m³ | 1 | 1 | 增加高度，与环评一致 |
| 4 | 汽提塔 | φ600/1000×11689 |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
|  |  | Q=3.7m³ |  |  |  |  |
| 5 | CNE反应废水汽提塔 | φ600/1000×12000 |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
|  |  | Q=3.7m³ |  |  |  |  |
| 6 | 助剂计量罐 | φ700X1100，V=0.53m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 7 | NaOH中间罐 | φ700X1100，V=0.53m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 8 | 脱水分相器(立式) | φ600X1000，V=0.35m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 9 | 分相器界面调节器（立式） | φ300X700，V=0.055m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 10 | 脱水釜分相 | φ600×1000 | V=0.35m³ | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 11 | 水封罐 | φ800×1500 | V=1m³ | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 12 | 水封罐 | φ800×1500 | V=1m³ | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 13 | 废水接收罐 | φ1600X2000，V=5.2m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 14 | 废水接收罐 | φ1600X2000，V=5.2m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 15 | 脱水分相器（立式） | φ600×1000 | V=0.35m³ | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 16 | 分相器界面调节器（立式） | φ300×700V=0.055m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 17 | 脱水1前冷器 | φ600X4000 | F=80㎡ | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 18 | 脱水釜后冷器 | φ450X2000 | F=20㎡ | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 19 | 第一蒸发器 | φ1000X4000，F=210㎡ |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 20 | 第一溶剂冷凝器 | φ1350X6000，F=400㎡ |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 21 | 预反应2冷凝器 | φ350X3500，F=25.8㎡ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 22 | 预反应2后冷器 | φ250X3500，F=14.2㎡ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 23 | 脱水釜冷凝器 | φ900X6000 | F=170㎡ | 1 | 1 | 新增利旧E-6152，与环评一致 |
| 24 | 脱水釜后冷器 | φ450X2000 | F=20㎡ | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 25 | 反应1冷凝器 | φ1600×6000F=670㎡ |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 26 | 反应2冷凝器 | φ1600×6000F=670㎡ |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 27 | 汽提塔再沸器 | φ300×2500F=13㎡ |  | 2 | 2 | 新增，与环评一致 |
| 28 | 汽提塔冷凝器 | φ400×3000F=25㎡ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 29 | 汽提塔后冷器 | φ250×2000F=7.5㎡ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 30 | 产品过滤器 | F=10㎡ |  | 1 | 1 | 备滤芯一套，与环评一致 |
| 31 | ECH进料泵 | Q=60m³/h，H=30m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 32 | NaOH进料泵 | Q=7m³/h，H=35m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 33 | 预反应碱泵 | Q=7m³/h，H=35m |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 34 | NaOH进料泵 | Q=1.7m³/h，H=35m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 35 | 反应进料泵 | Q=126m³/h，H=28m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 36 | 反应进料泵 | Q=126m³/h，H=28m |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 37 | 反应进料泵 | Q=126m³/h，H=28m |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 38 | 废水泵 | Q=60m³/h，H=50m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 39 | 纯水泵 | Q=60m³/h，H=35m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 40 | 甲苯泵 | Q=70m³/h，H=35m |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 41 | 废聚物泵 | Q=20m³/h，H=30m |  | 1 | 1 | 更换泥浆泵，与环评一致 |
| 42 | 汽提塔进料泵 | Q=15m³/h，H=30m |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 43 | 脱水真空泵 | Q=80m³/h，50kPa.A |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 44 | 反应1水环泵 | P=18.7kPaA，Q=176m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 45 | 反应2水环泵 | P=18.7kPaA，Q=176m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 46 | 脱水水环泵 | P=50kPaA，Q=83m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 47 | 干燥水环泵 | P=15kPaA，Q=156m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 48 | 一脱水环泵 | P=18.7kPaA，Q=164m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 49 | 汽提水环泵 | P=18.7kPaA，Q=60m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 50 | 精馏水环泵 | P=15kPaA，Q=72m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 51 | 废水闪蒸水环泵 | P=50kPaA，Q=100m³/h |  | 1 | 1 | 增加变频，与环评一致 |
| 52 | 树脂溶液罐 | φ4200×3700，V=50m³ |  | 1 | 1 | 更换，与环评一致 |
| 53 | 树脂溶液接收罐 | φ4200×3700，V=50m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 54 | 第一次盐水 | φ4200X3700，V=51m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 55 | 树脂溶液罐 | φ4200X3760，V=51m³ |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |
| 56 | 废水罐 | φ4800X6000，V=100m³ |  | 2 | 2 | 新增，与环评一致 |
| 57 | 废水泵 | Q=20m³/h，H=20m |  | 1 | 1 | 新增，与环评一致 |

根据上表分析可知，项目实际建设过程中设备与设计时期、环评时期基本保持一致，不改变物流走向、工艺生产过程，设备配置部分变更不属于重大变动，没有新增新污染源。

## 3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅料设计消耗量与调试期间消耗对照分析，具体情况见下表：

- 表3.3-1     主要原辅材料及能源消耗一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 设计使用量 | 实际消耗 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 1 | 环氧氯丙烷 | 98.5% | 27950t/a | 27950t/a | 与环评一致 |
|  | 2 | 双酚 A | 99.5% | 34100t/a | 34100t/a |  |
|  | 3 | 烧碱 | 50% | 12320t/a | 12320t/a |  |
|  | 4 | 甲苯 | / | 250t/a | 250t/a |  |
| 能源 | 9 | 新鲜水 | / | 1000t/a | 1000t/a |  |
|  | 10 | 电 | / | 4322500t/a | 4322500t/a |  |
|  | 11 | 低压蒸汽 | / | 77500t/a | 77500t/a |  |
|  | 12 | 循环水 | / | 14564000t/a | 14564000t/a |  |
|  |  | 软水 | / | 50t/a | 50t/a |  |
|  |  | 0℃冷冻水 | / | 723000t/a | 723000t/a |  |

根据上表分析可知，项目在验收调查期间的试生产情况，实际批次消耗物料统计情况较环评设计时期消耗量一致。主要由于试生产时期没有大规模采购主要原料，主要原料的储存量没有达到环评设计时期的规模。

## 3.4水源及水平衡

### 3.4.1给水系统

（1）给水

水源：本改造项目位于巴陵石化分公司树脂部内，现有厂区内给排水设施完备，本项目没有新增用水点，现有设施能够满足本项目给水排水要求。

生产给水系统：本次改造没有新增用水点，可依托树脂部现有系统，不需要更新改造。

稳高压消防给水系统：树脂部消防系统已设有独立稳高压消防给水系统，本次改造没有新增消防用水点，现有系统可满足本次改造消防用水要求。

循环水系统：本次改造需新增循环水用量，改造后循环水用量为1820t/h。30kt/a 液体环氧树脂生产线设计循环水用量正常值为785t/h，峰值为1595t/h。

树脂部2017年对循环水站进行了改扩建，供液体树脂、循环水总管为 DN1000，供水能力为6000t/h，现有循环水系统供水可以满足装置改造要求；但液体树脂装置的循环水总管为DN500，正常供水能力只有1500t/h，因此进液体树脂装置的循环水总管需扩径到DN600（或新增一根DN350的循环水总管）。

### 3.4.2排水系统

排水系统分为生产(生活)污水系统、清净下水及雨水系统。

生产污水：本项目改造内容均在现有装置内实施，已有完善的排水系统。污水处理依托树脂部现有系统，不需要更新改造。

清净下水及雨水系统：清洁区冲洗地面水经管道收集后排入厂区现有清净下水管。

### 3.4.3水平衡分析

按正常用水情况下，项目用水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1     水平衡图（单位：t/h）

## 3.5生产工艺

### 3.5.1工艺原理简述

本项目工艺原理与改造前相同

（1）生产原理

主要反应方程式：

a) 开环反应：

环氧氯丙烷与双酚A在碱催化作用下，生成双酚A氯醇醚，反应方程式如下：

生成双酚A二氯代二丙醇醚。

b) 闭环反应：

氯醇醚与碱作用，脱除HCl生成双酚A二缩水甘油醚。

c）聚合（通式）：

双酚A二缩水甘油醚与ECH、双酚A在碱作用下进行本体聚合，生成链状聚合物。

d)环氧氯丙烷在碱性条件下的水解

O

CH2－CH－CH2Cl

+H2O+NaOH

OH  OH   OH

CH2－CH－CH2

+ NaCl

### 3.5.2工艺流程简述

液体环氧树脂工艺线路包括溶解和预反应、反应、ECH回收、精制、废水废聚物处理、脱溶剂、产品处理、ECH汽提及精制、废水处理等工序。

装置反应工序中排出的水中含有少量ECH，汇合到本装置汽提塔进行负压汽提，塔顶出来的ECH-H2O共沸物经冷凝、分离，得到ECH送到ECH精馏进料罐，进精制釜回用。

装置设一套ECH精馏系统，处理回收ECH。这部分ECH中含少量丙二醇、二氯丙醇、甘油等高沸物。ECH精馏塔采用负压操作，塔顶冷凝液为提纯后的ECH，纯度达98.5%，少部分回流，大部分进入ECH进料罐。塔釜液主要为高沸物，可做为D-D混剂外售。

精制釜第一次分离排出的废水和废聚物处理得到的废水，经回收树脂和甲苯后再送到废水处理装置。采用的萃取方法进行处理，向废水萃取罐中加溶剂，升温萃取树脂之后静止，树脂溶液较轻在上层，下层是水。通过检测传感控制器、磁悬浮电机和树脂回收泵把树脂溶液层吸出，进行重复溶剂萃取、多次分离以达到回收树脂的目的。然后经泵送到废水罐，废水罐内废水经泵加压后过滤送到闪蒸罐通入蒸汽进行减压蒸馏，把釜内少量残留溶剂加以回收。

装置真空泵的放空尾气中含微量的甲苯、环氧氯丙烷等气体，统一收集送至TO炉焚烧处理。

### 3.5.3产污环节分析

根据工程分析内容，项目实际建成的液体环氧树脂生产工艺流程及污染物产排节点与实际排放去向见图见下图。

图3.5-1     工艺流程及产污节点图

## 3.6项目变动情况

根据本项目的环评报告及批复意见，对照项目验收期间对厂区实际建设调查情况可知，本项目与环评及批复意见有变动情况主要情况见下表：

表3.6-1     项目实际建设与环评及批复变动情况

| 类别 | 环评及批复要求情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- |
| 生产设备 | - 将预反应工序和脱水工序改为双线生产，现 - 有溶解釜改造为第二预反应釜，新增脱水釜并配套真空、冷凝等系统。 - 对反应工序的相关设备设施进行改造。精制 - 工序增加搅拌变频调节，更新精制分液调节系统和废聚物输送泵，树脂母液储罐增加氮封。 - 过滤工序增加一台成品过滤器及滤芯，过滤 - 泵重新选型。 - 液体树脂二单元新增废水罐2个，配套增加废水泵。 - 本次改造需新增循环水用量，改造后循环水 - 用量为 1820t/h。液体树脂装置的循环水总管需扩径到 DN600（或新增一根 DN350 的循环水总管）。 - 现有溶解釜改造为预反应釜2； - 增加脱水釜2及真空、冷凝等配套系统，完善脱水釜1系统； | 本项目生产设备增加与改造与环评一致，。 |
| 废水处理 | 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范厂区雨水及污水管网。项目生产废水经装置预处理后，与生活污水、初期雨水-起满足树脂部内控水质标准后,排入巴陵石化云溪污水处理厂进一步处理。 | 项目依托现有污水处置装置，完善原有工程的雨污分流系统，依托现有初期雨水池。生产废水经过项目废水预处理张志后达到树脂部内控水质标准，排入巴陵石化云溪污水处理厂处理。与环评一致无变更情况 |
| 废气处理 | 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，企业厂界非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9的标准排放限值要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822- 2019) 附录A的标准排放限值要求;真空泵机组尾气、精制釜尾气、溶解釜废气、ECH回收真空排气经收集处理后，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中的标准排放限值要求，二氧化硫、颗粒物需执行特别排放限值。 | 采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放，企业厂界无组织废气非甲烷总烃、甲苯、颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9的标准排放限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822- 2019) 附录A的标准排放限值要求。真空泵机组尾气、精制釜尾气、溶解釜废气、ECH回收真空排气经收集处理后，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的标准排放限值要求，二氧化硫、颗粒物需满足特别排放限值要求。与环评一致 |
| 噪声 | 选用低噪声机泵、机泵棚、减振设施 | 与环评一致无变更情况 |
| 固废 | 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597- 2001)》及2013年修改单相关规定管理危险废物暂存间，50%废聚物用于焚烧处置，50%废聚物外委有资质单位处.置或回收利用，在危废焚烧装置停运时，由有资质单位处置，并执行转移联单制度。 | 按“无害化、减量化、资源化"原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。本项目产生的废聚物用于焚烧处置，50%废聚物用于焚烧处置，50%废聚物外委有资质单位处.置或回收利用，在危废焚烧装置停运时，由有资质单位处置，并执行转移联单制度。与环评一致 |

根据上表分析内容可以看出，公司在实际建设过程中在环保设施建设、设备选型上、利旧新增设备更换上无变化，在环保设施建设，废水、废气处置方面与环评一致。项目无重大变更。

# 4.环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

验收期间现场调查情况可知，项目产生的废水主要是含盐废水、生活污水、初期雨水三类废水。

具体废水排放及污染防治措施情况一览表如下：

表4.1-1     废水污染源分析及防治措施情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 污染防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含盐废水（W1） | 生产产生的废水 | PH、COD、总磷、氨氮、石油类 | 间歇 | 91250m3/a | 树脂部预处理 | 送巴陵石化污水处理站处理后排入长江 |
| 蒸气冷凝水 （W2） | 蒸气冷凝形成 | PH、COD | 间歇 | 51700m3/a | / | 送巴陵石化污水处理站处理后排入长江 |
| 地面冲洗水 （W3） | 清洗地面水 | PH、COD | 间歇 | 1500m3/a | / | 送巴陵石化污水处理站处理后排入长江 |
| 生活污水（W4） | 员工生活产生污水 | SS、PH、COD、BOD | 间歇 | 373m3/a | 化粪池 | 送巴陵石化污水处理站处理后排入长江 |
| 初期雨水（W5） | 降雨 | COD、SS、总磷 | 间歇 | 约684m3/a | 初期雨水收集至初期雨水池 | 初期雨水池排入巴陵石化污水处理站处理后排入长江 |

初期雨水池和事故池

### 4.1.2废气

验收期间现场调查情况可知，项目废气排放源主要为真空泵机组ECH尾气G1、精制釜废气G2、真空泵组溶剂回收真空尾气G3、溶解釜废气G4、无组织废气G5主要来自装置泄漏，主要是指各生产装置阀门、管线、塔体的跑、冒、滴、漏释放逸散到大气中的废气。

具体废气排放及污染防治措施情况一览表如下：

表 4.1-2     废气污染源分析及防治措施情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理措施 | 排气筒高度及内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空泵机组ECH尾气G1 | 真空泵机组 | VOCs、ECH | 有组织 | ECH回收真空排气经冷冻水冷却后进TO炉焚烧处理 | 35m高，直径0.15m | 1#排气筒 |
| 精制釜废气G2 | 精制釜 | VOCs、甲苯 | 有组织 | 橡胶部火炬燃烧 | 30m高 | 橡胶部火炬 |
| 真空泵组溶剂回收真空尾气G3 | 真空泵机组 | VOCs、甲苯 | 有组织 | 橡胶部火炬燃烧 | 30m高 | 橡胶部火炬 |
| 溶解釜废气G4 | 溶解釜 | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘器+排气筒 | 17m高，直径0.15m | 2#排气筒 |
| 无组织废气 G5 | 装置泄漏 | VOCs | 无组织 | 装置密封设计、自动呼吸阀 | / | 无组织外排 |

| TO焚烧炉排气管（G1） | 布袋除尘器排气管（G2） |
| --- | --- |

### 4.1.3噪声

经验收期间现场核查，本装置生产过程中产生的噪声主要来自氮气真空泵、泵等，机器产生的噪声低于80分贝。

，具体情况见表4.1-3。

表4.1-3     主要噪声源情况

| 序号 | 噪声源 | 增加数量 | 工作状态 | 声压级 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 1 | 间断 | ≤80dB | 减振消音 |
| 2 | 泵 | 2 | 间断 | ≤80dB | 减振消音 |

### 4.1.4固体废物

经现场核查，项目主要一般固废为员工生活垃圾；项目危险固废为废聚物（HW13）

项目实际生产过程中固废产排情况见表4.1-4。

表4.1.-4     主要固体废物污染源及治理措施一览表

| 名称 | 来源 | 主要成分 | 性质 | 类别及编号 | 产生数量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废聚物 | 生产工序精制、过滤 | 65%废聚物、5%NaCl、30%水 | 危险废物（HW13） |  | 747.5 | 部分焚烧、部分外委处置或有回收利用资质的单位进行回收利用 |
| 生活垃圾 | 职工日常生活垃圾 | / | 一般固废 |  | 10 | 交环卫部门进行处置 |

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

根据验收期间现场核查，本项目为防止设备和管道超压而造成事故，在塔、容器出口和管道的有关部位设有安全阀等泄放设施。建设有围堰，用于收集事故时泄漏的物料。并且有一个2800m3的水体事故池。

事故池

危废暂存间

生产装置围堰

### 4.2.2规范化排污口、监测设施

根据验收期间现场核查，项目已经按照《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995)中有关规定要求，在生产区内只设一个废水排污口（污水预处装置出口），工艺废气排气筒等均设有相应采样监测孔。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

岳阳巴陵石化有限责任公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目建设已完成；项目的建设履行了环境影响评价审批手续，根据环境影响评价和国家环保部的要求，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况见下表：

表4.3-1     验收项目环保设施环评要求、初步设计和实际建设情况对照表

| 类别 | 环评要求 | 初步设计 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1.真空泵机组ECH尾气送往TO焚烧炉焚烧处理后排放，排气高度为25m。 2.精制釜废气和真空泵组溶剂回收真空尾气送往橡胶部火炬燃烧，排气高度为30m。 3.溶解釜废气进入布袋除尘器除尘后，通过17m高排气筒外排。 4.无组织废气 ①生产过程中物料输送采用密闭管道输送，减少物料的泄漏和损耗； ②加强了管道、阀门的密封检修； ③为了控制挥发性有机物的泄漏，装置区配备了防泄漏检测仪器。 | 1.真空泵机组ECH尾气送往TO焚烧炉焚烧处理后排放，排气高度为25m。 2.精制釜废气和真空泵组溶剂回收真空尾气送往橡胶部火炬燃烧，排气高度为30m。 - 3.溶解釜废气进入布袋除尘器除尘后，通过17m高排气筒外排4.无组织废气 - ①生产过程中物料输送采用密闭管道输送，减少物料的泄漏和损耗； - ②加强了管道、阀门的密封检修； - ③为了控制挥发性有机物的泄漏，装置区配备了防泄漏检测仪器。 | 1.真空泵机组ECH尾气送往TO焚烧炉焚烧处理后排放，排气高度为25m。 2.精制釜废气和真空泵组溶剂回收真空尾气送往橡胶部火炬燃烧，排气高度为30m。 - 3.溶解釜废气进入布袋除尘器除尘后，通过17m高排气筒外排 - 4.无组织废气 - ①生产过程中物料输送采用密闭管道输送，减少物料的泄漏和损耗； - ②加强了管道、阀门的密封检修； - ③为了控制挥发性有机物的泄漏，装置区配备了防泄漏检测仪器。 |
| 废水 | - 生产废水生产废水通过预处置装置处理后排至巴陵石化污水处理站进行深度处理，最后尾水排放长江。 - 初期雨水通过排水沟收集，然后通过污水阀门切换进入初期雨水收集池，再进入巴陵石化处理站处理。 - 清洁雨水汇至排水沟，通过清水阀门切换进入雨水系统。 | - 1、生产废水生产废水通过预处置装置处理后排至巴陵石化污水处理站进行深度处理，最后尾水排放长江。 - 2、初期雨水通过排水沟收集，然后通过污水阀门切换进入初期雨水收集池，再进入巴陵石化处理站处理。 - 3、清洁雨水汇至排水沟，通过清水阀门切换进入雨水系统。 | - 1、生产废水生产废水通过预处置装置处理后排至巴陵石化污水处理站进行深度处理，最后尾水排放长江。 - 2、初期雨水通过排水沟收集，然后通过污水阀门切换进入初期雨水收集池，再进入巴陵石化处理站处理。 - 3、清洁雨水汇至排水沟，通过清水阀门切换进入雨水系统。 |
| 噪声 | - 生产期间 - 采用低噪声机泵。机泵安装在泵棚内，设减振设施。机泵集中布置在一个区内，在平面布置中，离受影响的厂界尽可能远。空压机设置专门的空压机房，并设置隔声减振措施。 | 1.生产期间 采用低噪声机泵。机泵安装在泵棚内，设减振设施。空压机设置专门的空压机房，并设置隔声减振措施。 | 1.生产期间 采用低噪声机泵。机泵安装在泵棚内，设减振设施。噪声产生设备在平面布置中，离受影响的厂界尽可能远。空压机设置专门的空压机房，并设置隔声减振措施。 |
| 固废 | - 项目固废主要为废聚物，废物代码为HW13。本项目产生的废聚物，部分焚烧处置，部分交资质单位处置 | 1.项目固废主要为废聚物，废物代码为HW13。本项目产生的废聚物，部分焚烧处置，部分交资质单位处置 | 1.项目固废主要为废聚物，废物代码为HW13。本项目产生的废聚物，部分焚烧处置，部分交资质单位处置 |
| 风险措施 | - 为防止设备和管道超压而造成事故，在塔、容器出口和管道的有关部位设有安全阀等泄放设施。 - 建设有围堰，用于收集事故时泄漏的物料。 - 建设一个2800m3的事故池。 | - 1、为防止设备和管道超压而造成事故，在塔、容器出口和管道的有关部位设有安全阀等泄放设施。 - 2、建设有围堰，用于收集事故时泄漏的物料。 3、建设一个2800m3的事故池。 | - 1、为防止设备和管道超压而造成事故，在塔、容器出口和管道的有关部位设有安全阀等泄放设施。 - 2、建设有围堰，用于收集事故时泄漏的物料。 3、建设一个2800m3的事故池。 |

根据验收期间现场实地调查，项目执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运转状况基本正常，项目无重大变更。

根据现场核查情况，项目总投资2931万元，其中实际环保投资约为163.82万元，约占总投资的5.59%，具体环保设施投资落实情况如下表：

表4.3-3     项目主要环保设施投资情况（与环评对照）

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 环评时期投资玉髓 | 实际投资预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 工艺废 气治理 | ECH回收真空排气经冷冻水冷却后进TO炉焚烧处理； 甲苯回收真空排气、精制废气分别由冷冻水冷却后送橡胶部火炬焚烧；溶解釜废气-酚尘采用布袋除尘器进行处理，酚尘收集后回收使用，处理后的废气于楼顶排放 | / | / | 依托现有 |
|  | 无组织废气 | 密封设计、自动呼吸阀、氮封+水吸收 | / | / | 依托现有 |
| 废水 | 初期雨水 | 初期雨水截流切换阀 | / | / | 依托现有 |
|  | 液体树脂一单元生产废水 | 新建1个废水罐，生产废水经装置预处理后排放，生活废水、地面冲洗水由厂区暗管收集后排放 | 17.84 | 17.84 | 依托现有 |
|  |  | 新增废水汽提一套 | 44 | 44 | / |
|  | 液体树脂二单元生产废水 | 新建废水罐，2个，100m³ | 86.98 | 86.98 | / |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局 | / | / | 依托现有 |
| 固废 | 生活垃圾、废聚物 | 集中收集暂存，按照要求对危废暂存库进行改造升级，废聚物焚烧或交由有资质的单位处理 | 15 | 15 | 依托现有 |
| 合计 |  |  | 163.82 | 163.82 |  |

# 5.环评结论及批复要求

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

对照《3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书》，环评结论与建议见表5.1-1。

表5.1-1     环评结论与建议一览表

| 序号 | 环境影响评价报告书相关要求 |
| --- | --- |
| 废气 | 项目产生的ECH回收真空排气经冷冻水冷却后进TO炉焚烧处理；甲苯回收真空泵排气、精制废气分别由冷冻水冷却后送橡胶部火炬焚烧；溶解釜废气-酚尘采用布袋除尘器进行处理，酚尘收集后回收使用，处理后的废气于楼顶排放。项目废气经处理后，可满足执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的标准，实现达标排放。 |
| 废水 | 项目生产废水经装置预处理后排放，满足巴陵石化内控指标，员工生活污水汇入厂区已有暗管送入巴陵石化分公司污水处理场处理。巴陵石化分公司污水处理场处理达标后排放长江，对区域水环境影响较小。 |
| 噪声 | 本项目选用低噪声设备；对车间设备安装基础减振；高噪声设备采取合理布置的方式，置于室内。通过采取上述措施后，根据预测结果，本项目生产设备噪声叠加本底值后各厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；说明本项目噪声对周围环境影响较小。 |
| 固体废物 | 项目生产过程中产生的危险废物废聚物可焚烧或外委处置或有回收利用资质的单位进行回收利用。 本项目所有固体废物均得到了合理处置，防治措施可行。 |

## 5.2审批部门审批决定

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司:

你公司《关于请求对<中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书>进行批复的报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件悉收。经研究，批复如下:

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目位于湖南省岳阳市云溪区中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司树脂部厂区内，根据你公司提供的环评文件及其他资料，本项目拟对现有生产线进行挖潜改造，不新增用地。项目总投资2931万元，其中环保投资163.82万，占总投资的5.59%。项目主要将预反应工序和脱水工序改为双线生产，现有溶解釜改造为第二预反应釜，新增脱水釜并配套真空、冷凝等系统;对反应工序的相关设备设施进行改造;精制工序增加搅拌变频调节,更新精制分液调节系统和废聚物输送泵，树脂母液储罐增加氮封;液体树脂二单元新增废水罐2个，配套增加废水泵;装置液体环氧树脂生产能力由3万吨/年扩能到5万吨/年等。项目升级改造前后主要原辅材料类型保持不变,产品类型保持不变，生产能力由3万吨/年扩能为5万吨/年。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目.环境影响报告书(报批稿)》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防.治措施，并应着重注意以下问题:

1.废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范厂区雨水及污水管网。项目生产废水经装置预处理后，与生活污水、初期雨水-起满足树脂部内控水质标准后,排入巴陵石化云溪污水处理厂进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区等区域的防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水;根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水安全。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，企业厂界非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9的标准排放限值要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822- 2019) 附录A的标准排放限值要求;真空泵机组尾气、精制釜尾气、溶解釜废气、ECH回收真空排气经收集处理后，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中的标准排放限值要求，二氧化硫、颗粒物需执行特别排放限值。.

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597- 2001)》及2013年修改单相关规定管理危险废物暂存间，50%废聚物用于焚烧处置，50%废聚物外委有资质单位处.置或回收利用，在危废焚烧装置停运时，由有资质单位处置，并执行转移联单制度。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、本项目总量控制指标: V0Cs≤1.7t/a, CODCr≤4.7t/a,NH3-N≤0.5t/a。

对照“关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目环境影响报告书的批复”（岳环评[2021]29号）的要求，其落实情况见表5.2-1。

表5.2-1     项目环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范厂区雨水及污水管网。项目生产废水经装置预处理后，与生活污水、初期雨水-起满足树脂部内控水质标准后,排入巴陵石化云溪污水处理厂进一步处理。 | 项目依托现有污水处置装置，完善原有工程的雨污分流系统，依托现有初期雨水池。生产废水经过项目废水预处理张志后达到树脂部内控水质标准，排入巴陵石化云溪污水处理厂处理。 |
| 2 | 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区等区域的防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水;根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水安全。 | 项目已按环评报告书中要求做好区域防渗工作。区域地下水监测工作已有跟踪监测计划。 |
| 3 | 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，企业厂界非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9的标准排放限值要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822- 2019) 附录A的标准排放限值要求;真空泵机组尾气、精制釜尾气、溶解釜废气、ECH回收真空排气经收集处理后，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中的标准排放限值要求，二氧化硫、颗粒物需执行特别排放限值。. | 采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放，企业厂界无组织废气非甲烷总烃、甲苯、颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9的标准排放限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822- 2019) 附录A的标准排放限值要求。真空泵机组尾气、精制釜尾气、溶解釜废气、ECH回收真空排气经收集处理后，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中的标准排放限值要求，二氧化硫、颗粒物需满足特别排放限值要求。. |
| 4 | 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 | 均采用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》CB12348--2008中的3类标准要求。》（GB31573-2015）中相关标准要求。 |
| 5 | 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准(GB18597- 2001)》及2013年修改单相关规定管理危险废物暂存间，50%废聚物用于焚烧处置，50%废聚物外委有资质单位处.置或回收利用，在危废焚烧装置停运时，由有资质单位处置，并执行转移联单制度。 | 按“无害化、减量化、资源化"原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。本项目产生的废聚物用于焚烧处置，50%废聚物用于焚烧处置，50%废聚物外委有资质单位处.置或回收利用，在危废焚烧装置停运时，由有资质单位处置，并执行转移联单制度。 |
| 6 | 加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 本项目总平面布置从厂区实际情况出发，在满足生产工艺流程需要，符合安全、卫生和环保要求的前提下，充分利用现有设施，合理紧凑布置，达到工艺流程顺畅、管线短捷、运输便利、管理合理、节约用地、节省投资的目的。中石化巴陵石油化工有限公司对《中石化巴陵石油化工有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，新增本项目北荣。 |
| 7 | 加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。 | 巴陵石化有较为完善的环境保护管理制度，环保管理体系，公司、运行部设有专门的环保机构和环保人员，车间有兼职环保管理人员，环保管理较好，有较为健全的污染防治设施运行管理台账，各项污染防治设施的运行正常，各类污染物达标排放。 |
| 8 | 本项目总量控制指标:VOCs≤1.7t/a, CODCr≤4.7t/a,NH3-N≤0.5t/a。. | 经过本次验收监测本项目各总量控制指标均满足总量控制要求。 |

通过上表分析内容可以看出，建设单位基本按照环评批复要求落实各项环保设施和管理要求，基本符合现行环保管理要求。

# 6.验收执行标准

根据项目环境影响报告书及批复意见，且结合现行标准，本次验收执行标准具体如下：

## 6.1废水验收监测执行标准

### 6.1.1废水验收执行排放标准

本项目废水通过预处理装置进行预处理达到树脂部内控标准后通过管道运送至巴陵石化分公司污水处理站处理。

表6.1-1     废水验收执行标准限值     单位mg/L

| 类别 | 项目 | 树脂部内控要求 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值（无量纲） | 6~12 |
|  | 悬浮物 | / |
|  | 化学需氧量 | 15000 |
|  | 氨氮 | / |
|  | 石油类 | / |
|  | 总磷 | / |

## 6.2废气验收监测执行标准

### 6.2.1有组织废气验收执行排放标准

生产工艺上排放的真空泵ECH尾气经过TO焚烧炉燃烧后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准，颗粒物、二氧化硫执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别限制。

表6.2-1     有组织废气排放验收执行标准限值

| 类别 | 排气筒 | 项目 | 标准限值 | 标准号、标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m3) |  |
| 固定污染源废气 （有组织排放） | TO焚烧炉排气筒 | 甲苯 | 15 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准 |
|  |  | 酚类 | 20 |  |
|  |  | 环氧氯丙烷 | 20 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 100 |  |
|  |  | 颗粒物 | 20 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别限制 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  | 精制釜废气排气筒 | 甲苯 | 15 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准 |
|  |  | 酚类 | 20 |  |
|  |  | 环氧氯丙烷 | 20 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 100 |  |
|  |  | 颗粒物 | 20 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别限制 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  |

### 6.2.2无组织废气验收执行排放标准

企业厂界非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控浓度限值。企业车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中无组织标准。

表6.2-2     无组织废气排放验收执行标准限值

| 类别 | 项目 | 标准限值(mg/m3) | 标准号、标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气（厂界外） | 甲苯 | 0.8 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  |
| 无组织废气（厂房外） | 非甲烷总烃 | 30 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A表1标准。 |

## 6.3噪声验收监测执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，具体标准限值见表。

表6.3-1     噪声验收执行标准限值     单位dB(A)

| 项目 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 |

## 6.4固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。

## 6.5工程污染物排放总量控制

本项目环评及批复中未规定项目总量为V0Cs≤1.7t/a, CODCr≤4.7t/a,NH3-N≤0.5t/a。

树脂部作为巴陵石化分公司部门，其废水、废气污染物排放一直纳入巴陵公司管理，无需另外申请购买，VOCS总量由建设单位向生态环境主管部门申请。

# 7.验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废水

监测点位：预处理装置进、出口。

监测因子：流量，pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、石油类

监测时间和频次：监测2天，每天4次。

表7.1-1     废水监测工作内容

| 排污口或取样点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 预处理进口 | 流量，pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、石油类 | 监测2天，每天4次 |
| 预处理出口 | 流量，pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、石油类 |  |

### 7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

TO焚烧炉排气筒

真空泵ECH尾气冷却后通入TO焚烧炉焚烧后经15m排气筒（1#）排放。

监测点位：TO焚烧炉出口（1#）。

监测因子：非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类、颗粒物、二氧化硫。

监测时间及频次：监测2天，每天3次。

溶解釜尾气排气筒

溶解釜尾气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（2#）排放。

监测点位：布袋除尘器出口（2#）。

监测因子：非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类、颗粒物、二氧化硫。

监测时间及频次：监测2天，每天3次。

7.1.2.2厂区无组织废气排放

监测点位：厂外下风向3个监测点位，生产车间外3个点位。

监测因子：甲苯、非甲烷总烃、颗粒物

监测时间和频次：监测2天，每天3次。

具体废气监测内容见表7.1-2。

表7.1-2     废气监测工作内容

| 类别 | 监测布点 |  |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 下风向厂界外设置3个点 | Q1、Q2、Q3 | 非甲烷总烃、甲苯、颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |
|  | 无组织废气 | 厂界内车间外 | Q4、Q5、Q6 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB 37822—2019） |
|  | 有组织废气 | 溶解釜废气出口 | Q7 | 非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类、颗粒物、二氧化硫 | 监测2天，每天3次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表5标准 |
|  |  | 真空泵机组尾气出口 | Q8 | 非甲烷总烃、甲苯、环氧氯丙烷、酚类、颗粒物、二氧化硫 | 监测2天，每天3次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表5标准 |

### 7.1.3厂界噪声监测

监测点位：厂界外1m，东、南、西、北，各设一个点。

监测因子：等效连续A声级

监测时间和频次：连续2天、每天昼夜各监测1次。

噪声具体监测内容见表7.1-3。

表7.1-3     噪声监测工作内容

| 类别 | 监测布点 |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 四周各设一个厂界噪声监测点，共4个点 | Z1、Z2、Z3、Z4 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

本次验收监测点位分布示意图见下图：

图7.3-1     验收监测布点图

### 7.1.4固体废物监测

废聚物部分交资质单位处置，部分焚烧处置，符合环境影响评价的要求，做到了不直接外排固体废物，不会造成固体废物污染环境的问题。

# 8.质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法和仪器

监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。具体本项目涉及到的监测分析方法、监测分析仪器如表8.1-1。

表8.1-1     监测分析方法

| （一）样品采集及保存 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） 《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009） |  |  |
| 无组织排放废气 |  |  | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000） |  |  |
| 有组织废气 |  |  | 《固定源废气监测技术规范》（HJ /T397-2007） |  |  |
| 噪声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |  |  |
| （二）样品分析 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 检测指标 | 分析方法及来源 |  | 检测仪器/编号 | 检出限 |
| 废水 | pH | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 便携式pH计法（B）3.1.6（2） |  | 多参数分析仪 | / |
|  | 流量 | 《水污染物排放总量监测技术规范 流量 浮标法》HJ/T92-2002 |  | 流速仪LS10D型 | / |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989 |  | 分析天平/LE204E | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | - 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》HJ 828-2017 |  | 标准COD消解器/HCA-100 | 4mg/L |
|  | - 石油类 | - 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018 |  | - 红外分光测油仪JLBG-126 | - 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法》HJ535-2009 |  | 紫外可见分光光度计/TU-1901 | 0.025mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ505-2009 |  | 生化培养箱/SPX-150 | 0.5mg/L |
| 无组织排放废气 | - 甲苯 | 《 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 |  | 气质联用仪/GC-MS 7890B-5977B | - 0.4ug/m3 |
|  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法》GB/T15432-1995 |  | 分析天平/LE204E | 0.001mg/m3 |
|  | - 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |  | 气相色谱仪/GC7900 | - 0.07mg/m3 |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 |  | 气相色谱仪/GC7900 | 0.07mg/m3 |
|  | - 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 |  |  | - 4mg/m3 |
|  | - 甲苯 | 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 》HJ734-2014 |  | 气质联用仪/GC-MS 7890B-5977B | - 0.004mg/m3 |

## 8.2人员能力

参加本次验收监测人员包括史国力、石宇豪，监测人员经考核并持有合格证书。

## 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样过程严格按照《

## 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2005）执行。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

所用分析仪器经过计量检定和校准；现场监测仪器使用前都经过了校准。噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)—监测前校准，监测后校核相差不大于0.5dB(A)；监测时风速＞5m/s停止测试。

# 9.验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间在主体工程运行正常、相关配套环保设施运行稳定的情况下进行，根据监测期间的产品产量调查，验收监测期间生产负荷达到设计生产能力75%以上，具体项目验收期间负荷情况见表9.1-1。

表9.1-1     验收监测期间项目生产负荷一览表

| 监测时间 | 设计生产量 | 实际生产量 | 生产负荷率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月14日 | 5万t/a，6.25t/h | 5.1t/d | 81.6% |
| 12月15日 | 5万t/a，6.25t/h | 5t/d | 80.0% |

## 9.2环保设施调试运行结果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

厂区污水预处理装置进出口废水监测结果详见表9.2-1。

表9.2-1     污水预处理效率一览表

| 监测时间 | 监测结果单位:（mg/L，pH无量纲，色度：倍，粪大肠菌群：CFU/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.12.14 |  |  | 2021.12.15 |  |  |
| 监测因子 | 进水口 | 出水口 | 处理效率 | 进水口 | 出水口 | 处理效率 |
| pH | 12.0 | 8.3. | / | 12.3 | 7.9 | / |
| 氨氮 | 8.06 | 0.529 | 93.4% | 7.91 | 0.54 | 93.1% |
| 悬浮物 | 391 | 9 | 97.6% | 392 | 8 | 97.9% |
| 石油类 | 1.34 | ND | / | 1.44 | ND | / |
| 五日生化需氧量 | 809 | 92.1 | 88.6% | 903 | 97.7 | 89.1% |
| 化学需氧量 | 18500 | 344 | 98.1% | 17800 | 326 | 98.1% |

根据监测结果表明：本项目处理效率氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量，最大处理效率分别为93.4%、97.9%、89.1%、98.1%。

9.2.1.2废气治理设施

本项目精制釜废气、真空泵废气、溶解釜废气在处理设施进口即TO焚烧炉进气口、溶解釜布袋除尘器废气口因安全生产原因未能开监测口取样监测。真空泵甲苯回收排气和精制釜废气直接排放到橡胶部火炬高空燃烧无法监测。故本次监测未计算废气治理设施效率。

### 9.2.2污染物排放监测结果

#### 9.2.2.1废水

厂区污水预处理装置进出口废水监测结果详见表9.2-2。

表9.2-2     污水预处理进出口废水监测结果

| 样品信息（2021.12.14） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 样品状态 |  |  |  | 采样点位 |  | 样品状态 |  |  |
| 树脂部预处理进口S1 | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  | 树脂部污水厂进口S2 |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
| 预处理装置进口W1检测结果（2021.12.14） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 | 流量 | pH | 氨氮 | 悬浮物 |  | 石油类 |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 |
| 第一次 | 8.0 | 11.8 | 7.81 | 391 |  | 1.22 |  | 1.83×104 | 809 |
| 第二次 | 8.0 | 11.4 | 8.06 | 381 |  | 1.24 |  | 1.81×104 | 742 |
| 第三次 | 8.0 | 11.7 | 7.66 | 386 |  | 1.34 |  | 1.80×104 | 784 |
| 第四次 | 8.0 | 12.0 | 7.94 | 379 |  | 1.39 |  | 1.85×104 | 781 |
| 单位 | m3/h | 无量纲 | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |
| 预处理张志出口W2检测结果（2021.12.14） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 | 流量 | pH | 氨氮 | 悬浮物 |  | 石油类 |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 |
| 第一次 | 8.0 | 8.1 | 0.544 | 9 |  | ND |  | 340 | 92.1 |
| 第二次 | 8.0 | 8.4 | 0.529 | 10 |  | ND |  | 341 | 93.1 |
| 第三次 | 8.0 | 8.0 | 0.511 | 8 |  | ND |  | 346 | 95.6 |
| 第四次 | 8.0 | 8.3 | 0.499 | 11 |  | ND |  | 344 | 94.6 |
| 单位 | m3/h | 无量纲 | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |
| 样品信息（2021.12.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品状态 |  |  |  | 采样点位 |  | 样品状态 |  |  |
| 树脂部污水厂进口S1 | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  | 树脂部污水厂进口S2 |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
|  | 无色、浑浊、无味、有浮油 |  |  |  |  |  | 无色、微浊、无味、无浮油 |  |  |
| 预处理装置进口W1检测结果（2021.12.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 | 流量 | pH | 氨氮 | 悬浮物 |  | 石油类 |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 |
| 第一次 | 8.0 | 12.3 | 7.91 | 387 |  | 1.19 |  | 1.76×104 | 903 |
| 第二次 | 8.0 | 11.8 | 7.57 | 392 |  | 1.28 |  | 1.78×104 | 851 |
| 第三次 | 8.0 | 11.4 | 7.48 | 388 |  | 1.27 |  | 1.74×104 | 897 |
| 第四次 | 8.0 | 12.1 | 7.69 | 390 |  | 1.44 |  | 1.76×104 | 876 |
| 单位 | m3/h | 无量纲 | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |
| 预处理装置出口W2检测结果（2021.12.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测频次 | 流量 | pH | 氨氮 | 悬浮物 |  | 石油类 |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 |
| 第一次 | 8.0 | 7.9 | 0.540 | 10 |  | ND |  | 321 | 97.7 |
| 第二次 | 8.0 | 8.2 | 0.517 | 8 |  | ND |  | 326 | 97.1 |
| 第三次 | 8.0 | 8.5 | 0.508 | 11 |  | ND |  | 320 | 95.1 |
| 第四次 | 8.0 | 8.0 | 0.496 | 9 |  | ND |  | 318 | 94.6 |
| 标准值 | / | 6-12 | / | / |  | / |  | 15000 | / |
| 单位 | m3/h | 无量纲 | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |

根据监测结果表明：生产废水预处理装置出口中PH范围为11.4-12.3，COD、SS、石油类、氨氮最大监测浓度分别为18500mg/L、392mg/L、1.44、8.06mg/L，出口中PH范围为8.0-8.5，COD、SS、石油类、氨氮最大监测浓度分别为346mg/L、11mg/L、未检出、0.544mg/L。满足树脂部预处理内控标准要求。

9.2.2.2废气

（1）有组织排放

本项目真空泵ECH尾气冷却后通入TO焚烧炉焚烧后排放，真空泵甲苯尾气和精制釜废气冷却后送到橡胶部火炬焚烧，溶解釜废气经布袋除尘后排放。因橡胶部火炬露天焚烧，无法采集样品，其余各排气筒监测数据如下：

表9.2-3     有组织废气监测结果

| （一）管道参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  | 采样时间 |  |  | 高度m |  |  | 测点截面积m2 |  |  |  | 流速m/s |  |  | 标杆均值m3/h |  |  | 烟温℃ |  | 含氧量% |
| - 真空泵机组ECH尾气处理TO焚烧炉出口Q8 |  | 2021.12.14 |  |  | 15 |  |  | 0.1963 |  |  |  | 9.8-10.1 |  |  | 6014 |  |  | 33.9-34.0 |  | 14.3-14.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8-9.6 |  |  | 5318 |  |  | 34.1 |  | 12.3-12.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 6181 |  |  | 34.0-34.2 |  | 13.7-13.8 |
|  |  | 2021.12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0-10.2 |  |  | 6168 |  |  | 34.0-34.1 |  | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0-10.2 |  |  | 6134 |  |  | 34.5-34.8 |  | 13.9-14.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9-34.2 |  |  | 6091 |  |  | 33.9-34.2 |  | 13.7-13.9 |
| （二）管道参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置 |  |  | 采样时间 |  |  | 高度m |  |  | 测点截面积m2 |  |  |  | 流速m/s |  |  | 标杆均值m3/h |  | 烟温℃ |  | 含氧量% |
| - 溶解釜废气布袋除尘器出口Q7 |  |  | 2021.12.14 |  |  | 15 |  |  | 0.0400 |  |  |  | 7.1-7.3 |  |  | 983 |  | 10.0-10.3 |  | 20.8-20.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4-7.7 |  |  | 1032 |  | 11.0-12.1 |  | 20.1-20.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1-7.2 |  |  | 981 |  | 11.5-11.8 |  | 20.8-20.9 |
|  |  |  | 2021.12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0-7.3 |  |  | 955 |  | 14.5-15.0 |  | 20.8-20.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  | 984 |  | 14.0-14.2 |  | 20.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2-7.4 |  |  | 992 |  | 10.4-11.0 |  | 20.9 |
| （二）检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测点位 | - 采样时间 |  |  | - 频次 |  |  | 甲苯 |  |  | 酚类 | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 环氧氯丙烷 |  | 非甲烷总烃 |  |
| - 真空泵机组ECH尾气处理TO焚烧炉出口Q8 | 2021.12.14 |  |  | - 第一次 |  |  | 0.082 |  |  | ND | 7.8 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第二次 |  |  | 0.087 |  |  | ND | 6.9 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第三次 |  |  | 0.084 |  |  | ND | 7.1 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 2021.12.15 |  |  | - 第一次 |  |  | 0.069 |  |  | ND | 7.8 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第二次 |  |  | 0.077 |  |  | ND | 7.3 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第三次 |  |  | 0.075 |  |  | ND | 8.0 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
| - 溶解釜废气布袋除尘器出口Q7 | - 2021.12.14 |  |  | - 第一次 |  |  | 0.462 |  |  | ND | 7.7 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第二次 |  |  | 0.539 |  |  | ND | 7.9 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第三次 |  |  | 0.294 |  |  | ND | 8.0 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | - 2021.12.15 |  |  | - 第一次 |  |  | 0.404 |  |  | ND | 7.6 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第二次 |  |  | 0.476 |  |  | ND | 7.2 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  |  |  |  | - 第三次 |  |  | 0.176 |  |  | ND | 8.1 |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
| - 标准值 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 | 20 |  |  | 50 |  |  | 20 |  | 100 |  |
| - 单位 |  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  |  | mg/m3 |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  |

监测结果表明：TO焚烧炉出口中甲苯、酚类、颗粒物、二氧化硫、环氧氯丙烷、非甲烷总烃的最大浓度分别为0.087mg/m3、未检出、8.0mg/m3、未检出、未检出、未检出。溶解釜废气布袋除尘器出口中甲苯、酚类、颗粒物、二氧化硫、环氧氯丙烷、非甲烷总烃的最大浓度分别为0.539mg/m3、未检出、8.1mg/m3、未检出、未检出、未检出。排放浓度远远小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4中的标准限值。本项目各废气进口因生产安全性问题，未在处理设备进口管道上开口取样。本项目胶部火炬露天焚烧，无法采集样品，未进行检测。

（2）无组织排放

本项目无组织废气排放源主要为各生产设备储罐大小呼吸，本次验收对厂区外下风向取样监测甲苯、颗粒物、非甲烷总烃，对厂房外监测非甲烷总烃。

表9.2-4     无组织废气监测结果

| （一）气象条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.14 天气:阴 风速（m/s）:0.8 风向:东北 温度（℃）:11-16 气压（kPa）:102.0-102.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021.12.15 天气:阴 风速（m/s）:0.9 风向:东北 温度（℃）:11-15 气压（kPa）:102.3-102.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）检测结果（2021.12.14 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 标准值 |  | 单位 |
| 甲苯 | 下风向Q1 | 0.130 | 0.090 | 0.136 | 0.119 | 0.8 |  | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | 0.115 | 0.091 | 0.138 | 0.115 |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | 0.135 | 0.130 | 0.150 | 0.138 |  |  |  |
| 颗粒物 | 下风向Q1 | 0.310 | 0.281 | 0.293 | 0.295 | 1.0 |  | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | 0.293 | 0.351 | 0.310 | 0.318 |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | 0.345 | 0.368 | 0.345 | 0.347 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 下风向Q1 | ND | ND | ND | ND | 4.0 |  | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | ND | ND | 0.19 | 0.09 |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 厂房外Q4 | ND | ND | ND | ND | 30 |  |  |
|  | 厂房外Q5 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 厂房外Q6 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| （二）检测结果（2021.12.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |  | 标准值 | 单位 |
| 甲苯 | 下风向Q1 | 0.093 | 0.114 | 0.142 | 0.116 |  | 0.8 | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | 0.119 | 0.105 | 0.138 | 0.121 |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | 0.113 | 0.138 | 0.106 | 0.119 |  |  |  |
| 颗粒物 | 下风向Q1 | 0.328 | 0.298 | 0.327 | 0.318 |  | 1.0 | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | 0.362 | 0.403 | 0.276 | 0.347 |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | 0.327 | 0.298 | 0.379 | 0.335 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 下风向Q1 | ND | ND | ND | ND |  | 4.0 | mg/m3 |
|  | 下风向Q2 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 下风向Q3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 厂房外Q4 | ND | ND | ND | ND |  | 30 |  |
|  | 厂房外Q5 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 厂房外Q6 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |

验收监测结果表明：厂界外下风向无组织排放监控点所监测的甲苯、颗粒物、非甲烷总烃最大浓度监测值分别为0.019mg/m3、0.368mg/m3、0.09mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控浓度限值。厂界内厂房外非甲烷总烃监测结果为未检出，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中无组织标准。

9.2.2.3厂界噪声

厂界噪声监测结果详见表9.2-5。

表9.2-5   厂界噪声监测结果统计表   单位：dB(A)

| （一）气象条件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.14 天气：阴 风速（m/s）：0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2021.12.15 天气：阴 风速（m/s）：0.9 |  |  |  |  |  |  |
| （二）检测结果（2021.12.14） |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  | 主要声源 | 结果 | 限值 | 主要声源 | 结果 | 限值 |
| 厂界东 | 生产噪声 | 57 | 65 | 生产噪声 | 52 | 55 |
| 厂界南 | 生产噪声 | 57 |  | 生产噪声 | 51 |  |
| 厂界西 | 生产噪声 | 57 |  | 生产噪声 | 52 |  |
| 厂界北 | 生产噪声 | 58 |  | 生产噪声 | 53 |  |
| （二）检测结果（2021.12.15） |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
|  | 主要声源 | 结果 | 限值 | 主要声源 | 结果 | 限值 |
| 厂界东 | 生产噪声 | 59 | 65 | 生产噪声 | 51 | 55 |
| 厂界南 | 生产噪声 | 57 |  | 生产噪声 | 51 |  |
| 厂界西 | 生产噪声 | 58 |  | 生产噪声 | 51 |  |
| 厂界北 | 生产噪声 | 58 |  | 生产噪声 | 52 |  |

噪声监测结果表明：厂界东、南、西、北面1m处四个噪声测点昼间等效声级为57-59dB(A)，夜间等效声级为51-53dB(A)，噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准的要求。

9.2.2.4污染物排放总量核算

本项目环评批复中总量指标VOCs≤1.7t/a，CODcr≤4.7t/a,NH3-N≤0.47t/a。

本项目废水总排放口为巴陵石化排放口，12月18日和19日项目验收期间巴陵石化外排口监测数据引用《中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司树脂部

离子膜烧碱装置优化升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》中数据，见下表：

表9.2-6废水出水口（巴陵石化云溪污水处理厂排放口）监测结果一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 废水出水口（巴陵石化云溪污水处理厂排放口） | 2021.12.18 | pH | 无量纲 | 6.12 | 6.26 | 6.16 | 6.07 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.831 | 0.794 | 0.766 | 0.849 | 5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 12.9 | 11.4 | 12.5 | 12.7 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.5 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 48 | 45 | 46 | 47 | 50 | 达标 |
|  | 2021.12.19 | pH | 无量纲 | 6.12 | 6.26 | 6.07 | 6.21 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.82 | 0.748 | 0.763 | 0.726 | 5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 13.2 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 30 | 达标 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 46 | 47 | 49 | 45 | 50 | 达标 |

本项目废水总量计算浓度COD、氨氮都以监测数据中最大浓度值计算，分别为49mg/L、0.831mg/L。项目废水量按满负荷设计水量（93904t/a）计算，则

COD：93904t/a×49mg/L×10-6=4.6t/a<4.7t/a

氨氮：93904t/a×0.831mg/L×10-6=0.07t/a<0.47t/a

综上本项目CODcr、NH3-N年排放量满足总量指标要求。

本项目VOCs（以非甲烷总烃计）均未检出，排放浓度按检测下限计算总量则为0.07mg/m3。本项目橡胶部火炬燃烧排放无法监测VOCs排放，本项目VOCs总量计算只计算TO焚烧炉排气口与溶解釜废气排放口。污染物排放管径与排放速度均根据表9.2-3中数据计算，本项目装置年运行8000小时。

则TO焚烧炉排气排放总量	VOCs   0.07*0.1963*10.2*3600*8000=0.004t/a

溶解釜废气排放VOCs   0.07*0.04*7.7*3600*8000=0.0006t/a

除去橡胶部火炬燃烧产生废气，本项目废气排放总量VOCs排放量为0.0046t/a。满足总量VOC1.635t/a控制指标。

# 10.验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

验收监测期间生产工况情况符合验收监测要求，无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规定进行，验收监测结果可以反映实际排放情况。

### 10.1.1环保设施处理效率监测结果

根据监测结果表明：本项目处理效率氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量，最大处理效率分别为93.4%、97.9%、89.1%、98.1%。

本项目精制釜废气、真空泵废气、溶解釜废气在处理设施进口即TO焚烧炉进气口、溶解釜布袋除尘器废气口因安全生产原因未能开监测口取样监测。真空泵甲苯回收排气和精制釜废气直接排放到橡胶部火炬高空燃烧无法监测。故本次监测未计算废气治理设施效率。

### 10.1.2污染物排放监测结果

根据废水监测结果表明：生产废水预处理装置出口中PH范围为11.4-12.3，COD、SS、石油类、氨氮最大监测浓度分别为18500mg/L、392mg/L、1.44、8.06mg/L，出口中PH范围为8.0-8.5，COD、SS、石油类、氨氮最大监测浓度分别为346mg/L、11mg/L、未检出、0.544mg/L。满足树脂部预处理内控标准要求。

有组织废气监测结果表明：TO焚烧炉出口中甲苯、酚类、颗粒物、二氧化硫、环氧氯丙烷、非甲烷总烃的最大浓度分别为0.087mg/m3、未检出、8.0mg/m3、未检出、未检出、未检出。溶解釜废气布袋除尘器出口中甲苯、酚类、颗粒物、二氧化硫、环氧氯丙烷、非甲烷总烃的最大浓度分别为0.539mg/m3、未检出、8.1mg/m3、未检出、未检出、未检出。排放浓度远远小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4中的标准限值。本项目各废气进口因生产安全性问题，未在处理设备进口管道上开口取样。本项目胶部火炬露天焚烧，无法采集样品，未进行检测。

无组织废气验收监测结果表明：厂界外下风向无组织排放监控点所监测的甲苯、颗粒物、非甲烷总烃最大浓度监测值分别为0.019mg/m3、0.368mg/m3、0.09mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控浓度限值。厂界内厂房外非甲烷总烃监测结果为未检出，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中无组织标准。

噪声监测结果表明：厂界东、南、西、北面1m处四个噪声测点昼间等效声级为57-59dB(A)，夜间等效声级为51-53dB(A)，噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准的要求。

## 10.2工程建设对环境的影响

3万吨/年液体环氧树脂生产线挖潜改造项目采用了较为完善的污染治理措施，监测数据显示各类污染物均可实现达标排放，污染物排放总量满足环评中给出的总量指标。

综上分析，项目的建设履行了环境影响评价审批手续，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运转状况基本正常。项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求，对环境影响较小，符合竣工环境保护验收条件。

## 10.3后续整改措施

（1）加强对各类环保设施的运行、维护和管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（2）做好危险废物产生、暂存和转运管理，做好生产内部台账，严格落实危废的转移联单制度。

（3）做好原辅材和成品的分区存放远离火源，车间内摆放消防设施加强日常管理工作，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

（4）加强设备的减震消音措施，加强厂区绿化。